监  测  报  告

（揭西）环境监测水字（2018）第A18112803号

单位名称：揭西县棉湖污水处理厂

中心位置经纬度：N23°30′09〞E116°11′19〞

监测类别：监督性监测

报告日期：2018年11月28日

揭西县环境监测站

报告编写说明

- 本报告只适用于监测目的范围。

- 本报告只对来样或自采样负监测技术责任。对本报告若有疑问，请向本站综合室查询。对监测结果若有异议，应于收到本报告之日起十五天内向本站综合室提出复测申请，逾期不予受理。对于不可保存的样品，恕不受理。

- 本报告涂改无效，无审核、签发人签字无效。

- 本报告无本站业务专用章、骑缝章、章无效。

- 未经本站书面批准，不得部分复制本报告。

揭西县环境监测站

电话：（0663）5592958

传真：（0663）5592958

邮编：515425

地址：广东省揭西县坪上镇尖田村宫墩洋揭西县污水处理厂内

一、监测目的

监督性监测

二、监测内容

采样位置：处理前、处理后

监测项目： CODcr、氨氮

监测日期：2018年11月27日

三、监测结果、监测方法、使用仪器

处理前           表1监测结果、监测方法、使用仪器表

| 监测项目 | 浓度 | 监测方法 | 使用仪器 | 检出限 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD（mg/L） | 27.1 | 快速密闭催化消解法 | WMX—1微波密封消解COD速测仪 | 5 | 40 |
| 氨氮（mg/L） | 3.24 | 纳氏试剂分光光度法HJ535-2009 | 紫外可见分光光度计 | 0.025 | 10 |
| 备注 | 本次监测项目均无超标。 |  |  |  |  |

| 监测项目 | 浓度 | 监测方法 | 使用仪器 | 检出限 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD（mg/L） | 5.18 | 快速密闭催化消解法 | WMX—1微波密封消解COD速测仪 | 5 | 40 |
| 氨氮（mg/L） | 0.624 | 纳氏试剂分光光度法HJ535-2009 | 紫外可见分光光度计 | 0.025 | 10 |
| 备注 | 本次监测项目均无超标。 |  |  |  |  |

处理后            表2监测结果、监测方法、使用仪器表

注：执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）II时段一级标准、《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。

采样人员：陈少龙  袁梓翰

制表：林瑞彬        审核：              签发：

签发人职务：站长           签发日期：        年     月    日